Guideline Aircraft disinfection

راهنماي گندزدایی هواپيما در هنگام انتقال مسافر مشكوك به بيماري مسري

روشهای گندزدایی استاندارد
یک روش گندزدایی باید مراحل زیر را شامل شود:

- استفاده از دستكش هاي يكبار مصرف

- استفاده از عينك محافظ در منگام خطر پاشيدن مواد به چشم

- كيسه مخصوص پسماند را باز و در كنار محل الوده قرار دهيد درصورتيكه كيسه مخصوص در دسترس نباشد روي كيسه   معمولي بر چسب بزنيد

- سطوح ذيل در محل مورد نظربايد ابتدا تميز و سپس ضد عفوني شوند:

- روكش(ها)، صندليهاي مجاور همان رديف، رديف مجاور،و محلهاي زير:

- نشيمن صندلي

- دسته هاي صندلي

- پشتی صندلي( قسمت پلاستيكي يا فلزي)

- ميز غذا خوري

- قفل كمربندهاي ايمني

- چراغها و كنترلها،تكمه احضار مهماندار و محفظه بالاي سر

- ديواره و پنجره هاي  مجاورهمان رديف

- ويدئو مانيتورها

- سرويسهاي بهداشتي

- در صورت استفاده سرويس بهداشتي توسظ مسافر بيمار در،دستگيره، نشيمن توالت،محل تعويض پوشك، دستشويي و ديوارها و كانتر

- ابتدا محل آلوده تميز (ازمواد جامد و مايع آلوده) و سپس از ماده گندزدایی كننده مجاز هواپيما استفاده شود و در صورت مرطوب بودن سطوح ابتدا با حوله كاغذي سطوح را خشك و تميزو حوله را در كيسه زباله بياندازيد.

- از يك ماده گندزدایی مناسب با پايه کلر یا ماده ضدعفونی کننده بر پایه الکلی استفاده كنيد.

- از تماس كافي سطوح با ماده گندزدایی كننده مطمئن شويد

- در صورت آلوده شدن دستكش آن را تعويض نماييد

- از بين بردن هرگونه آلودگي از كف كابين

- شستشوي سطوح با آب و خشك نمودن ان و دور ريختن كليه دستمالهاي مورد استفاده در كيسه زباله

- دور ريختن دستكشها در كيسه زباله

- كيسه زباله را پلمپ كنيد و از دفع صحيح آن مطمئن شويد

- بعد از اتمام كار بلافاصله دستها را با آب و صابون بشوييد يا ماده ضد عفوني كننده  پايه الكلي تميز كنيد ازتماس دست قبل از شستشو و گندزدایی با صورت خودداري نماييد

- براي تميز كردن سطوح از هواي فشرده استفاده نكنيد

وسايل حفاظتي مورد نياز كاركنان خدماتی:

دستكش – لباس كار- عینک- ماسک

تجهيزات و وسايل گندزدایی:

- كيسه زباله مخصوص پسماند و در صورت عدم دسترسي كيسه معمولي را برچسب نماييد

- دستكش يكبارمصرف

- عینک محافظ

- حوله كاغذي

- ماده پاك كننده سطوح

- آب

- ماده گندزدایی كننده

علامتهای مورد نياز براي ايزوله( جداسازي) محل

.

گندزداهای سطوح:

1. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مجوز

الکل برای از بین بردن ویروس‌ها موثر است. اتیل الکل 70 درصد یک میکروب‌کش با طیف گسترده است و به‌طور‌کلی از الکل ایزوپروپیل بهتر است. الکل اغلب برای گندزدایی سطوح کوچک (به‌عنوان مثال درپوش لاستیکی ویال‌های دارویی مولتیپل دوز، ترمومترها)و گاهی سطوح خارجی تجهیزات (مثل استتوسکوپ و ونتیلاتورها) استفاده می‌شود.

به‌دلیل قابلیت اشتعال الکل استفاده از آن برای گندزدایی سطوح کوچک محدود می‌شود و در فضاهایی با تهویه مطلوب استفاده می‌گردد.

استفاده مکرر و طولانی از الکل به‌عنوان گندزدا می‌تواند باعث تغییر رنگ، تورم، سخت‌شدن و ترک‌خوردگی لاستیک و پلاستیک‌های خاص شود.

2. مواد گندزدا و ضدعفونی بر پایه الکل دارای مواد کواترنر آمونیوم

3. مواد گندزدای اکسیدان نظیر پراکسید هیدروژن

4.سفید‌کننده

گندزدایی قوی و موثر است که ماده فعال آن هیپوکلریت سدیم در از بین بردن باکتری، قارچ و ویروس از جمله ویروس آنفولانزا موثر است اما به راحتی توسط مواد آلی،  غیر فعال می‌شود.

گندزداها و سفیدکننده‌های خانگی (با 10 تا 60 دقیقه زمان تماس)، با هزینه‌ کم و به‌طور گسترده در دسترس است و برای گندزدایی سطوح در مراکز درمانی توصیه می‌شود.

با این حال سفیدکننده‌ها غشاهای مخاطی، پوست و مجاری تنفسی را تحریک می‌کند و تحت تاثیر گرما و نور تجزیه می‌شوند و به‌راحتی با سایر مواد شیمیایی واکنش نشان می‌دهند. بنابر این سفیدکننده‌ها باید با احتیاط مصرف گردند.

استفاده نادرست از سفیدکننده از جمله عدم رعایت میزان رقیق‌سازی توصیه‌شده (قوی‌تر و ضعیف‌تر) می‌تواند اثرات آن را برای گندزدا کاهش دهد و باعث آسیب‌دیدگی کارکنان مراقب بهداشتی گردد.

برای تهیه و استفاده از سفیدکننده رقیق‌شده  رعایت موارد زیر ضروری است:

- استفاده از ماسک، پیش‌بند ضد آب و دستکش و عینک برای محافظت از چشم در برابرپاشیدن توصیه می‌شود.

- محلول‌های سفیدکننده در محل‌های با تهویه مناسب مخلوط نموده و استفاده گردد.

- سفیدکننده با آب سرد مخلوط گردد (آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت سدیم می‌گردد و آن را ناکارآمد می‌نماید)